Scellement de puits en vertu de l’article 19 du RPEP

Le scellement d’un puits doit être supervisé conformément à l’article 19 dans les situations mentionnées aux articles 16 et 17 du RPEP.

Art. 16 :	Lorsqu’il est aménagé dans une plaine inondable;

Art. 17 :	Lorsque le système non étanche de traitement des eaux usées est situé entre 15m et 30m de la nouvelle installation de prélèvement d’eau souterraine.

Article 19 : Lorsque le scellement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine est exigé en vertu du « RPEP », il doit être effectué conformément aux conditions suivantes :

- Le puits doit être creusé. Par forage de manière à ce qu’il présente, sur une profondeur minimale de 5m, un diamètre d’au moins 10cm supérieur au diamètre nominal du tubage;

- Le tubage permanent, excluant la crépine, doit atteindre une profondeur minimale de 5m ;

- L’espace annulaire doit être remplie, selon les règles de l’art, sur une profondeur minimale de 5m au moyen d’un matériau qui assure un scellement étanche et durable, tel un mélange ciment-bentonite ou de la bentonite pure ;

- Le tubage extérieur doit être retiré sans porter atteinte à l’intégrité du scellement ;

- Le scellement doit être fait sous la supervision d’un professionnel.

Tous les travaux réalisés postérieurement au scellement doivent l’être de manière à minimiser l’altération du scellement.

RAPPORT DE SCELLEMENT DE PUITS

(Règlement de zonage : chapitre 15 )

Nom du professionnel :__________________________________________

No.de membre de l’ordre professionnel_____________________________

Téléphone :____________________________________________________

Puisatier responsable des travaux :________________________________ Date des travaux :_______________________________________________

Adresse des travaux :____________________________________________

Raison du scellement supervisé (art 16 ou 17)________________________

Profondeur du scellement :_______________________________________

Matériau(x) utilisé(s) pour le scellement :___________________________

***Joindre au présent rapport au moins une photo prise pendant les travaux de scellement.

J’atteste avoir supervisé les travaux de scellement du puits à l’adresse ci-haut mentionné. Je confirme par la présente que la nouvelle installation de prélèvement d’eau souterraine a été scellée conformément aux exigences du « Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection » en vigueur.

Signature du professionnel avec sceau de l’Ordre :___________________